Descrizione della problematica o del bisogno nell’azienda o pubblica

amministrazione utente.

Imperativo è il completamento della rete a banda ultra larga.

Ad oggi giugno 2020 siamo molto lontani da questo obiettivo.

Portare la rete in fibra ottica nel 85% delle abitazioni degli italiani non sarà facile né breve.

La fibra ottica è ancora considerata una tecnologia complessa e non comune.

Da oltre 66 anni FAIT è impegnata nella realizzazione di quanto necessario per la ricezione e la distribuzione di segnali TV prima analogici ed ora digitali all’interno di tutte le abitazioni di un edificio.

Oggi, nel 2020, non c’è nessuna differenza tra un segnale digitale TV ed un segnale digitale di tlc.

FAIT così è coinvolta ad implementare sistematicamente le proprie soluzioni in tutti gli impianti multiservizi in fibra ottica ai sensi della Guida CEI 306-2; impianto che gestisce tutti i servizi universali del condominio, tra i quali la connettività dati e voce in banda ultra larga.

FAIT ha reso “easy” l’impianto per l’installatore, per il gestore di rete che lo utilizza per veicolare i propri servizi e soprattutto, per l’utente che lo utilizza per ottenere servizi sempre più necessari ed indispensabili.

Sono stati inoltre introdotti meccanismi di maggiore sicurezza che non erano neanche stati ipotizzati e tantomeno previsti con l’introduzione della fibra ottica in ambito domestico.

Per un bambino che si muove a pochi centimetri dal pavimento o, per la, ormai nota,  “signora Maria”, la bretella in fibra ottica che entra nella presa ottica di utente potrebbe costituire un vero pericolo se viene sfilata e ci si guarda dentro.

Descrizione della soluzione tecnologica (tecnologie usate, architettura,

ecc.).

FAIT rende possibile con grande semplicità (“easy”) la realizzazione di un impianto multiservizio utilizzando cavi pre-connettorizzati, già lappati, con lo stesso diametro del cavo in fibra utilizzato per l’impianto, senza giunture di alcun tipo della fibra ottica (a freddo o a caldo), risolvendo anche problemi di sicurezza direttamente collegati con l’uso della fibra ottica in ambienti domestici.

Sul cavo pre-connettorizzato si monta il connettore standard in meno di 30 secondi.

Il CEI ha presentato in sede internazionale la norma relativa alla sicurezza sulla connessione implementata da FAIT che ha ricevuto dalla Presidenza del CEI CT86 un ringraziamento per il contributo fornito sulla “… prima proposta italiana nel settore della standardizzazione dopo molti anni. …”.

Queste le innovative proposte:

- EASY LOCK

Easy Lock è un adattatore di tipo SC con l'aggiunta sul bordo della superficie superiore di una clip flessibile per il blocco di sicurezza del connettore maschio. Con questa soluzione non sono permesse disconnessioni indiscriminate/tecnicamente non volute/giustificate del connettore SC maschio. Per sbloccarlo sarà necessario uno strumento esterno o una particolare manovra di sblocco. Questo nuovo adattatore è destinato principalmente ai clienti delle terminazioni in fibra ottica, ma può essere utilizzato in ogni situazione in quanto garantisce la compatibilità con i connettori SC IEC 61754-4.

La connessione avviene allo stesso modo dei tradizionali adattatori SC. Durante l’inserimento del connettore, la clip di fissaggio flessibile, sollevandosi, ne permette l’ingresso nell’adattatore. A fine corsa la stessa clip lo blocca in posizione, impedendo ogni indiscriminata disconnessione.

- EASY LINK

Easy Link è la soluzione ideale per la predisposizione FTTH negli edifici esistenti.

Grazie al particolare coperchio con asola sfondabile, la presa FTTH è installabile a parete o su scatola UNI 503 (da incasso o a sbalzo) anche completamente occupata da altri servizi.

Il cavo lato impianto può entrare, anche pre-connettorizzato, sia a filo parete sia dall’interno della scatola a muro.

La presa Easy Link è universale e compatibile con qualsiasi serie civile a tre posti e con qualsiasi tipo di presa (corrente, TV, dati, telefono ...)

- EASY KEY

La presa Easy Key è un adattatore femmina-femmina SC/APC in configurazione angolata e per montaggio su supporto keystone, dotato dell'innovativo sistema Easy Lock di blocco di sicurezza del connettore.

La presa Easy Key è angolata per più ragioni: all'interno della scatola a muro, lato impianto, l'angolazione di 40° permette di avere più spazio a disposizione per poter curvare la fibra ottica con maggiore raggio di curvatura, evitando in tal modo di portare la fibra oltre i limiti di curvatura minima ammessi; l'angolazione di uscita della fibra verso il basso dal lato utente permette di evitare possibili danni alla fibra ottica stessa per urti involontari o per accostamento di mobilio.

La presa Easy Key è anche dotata lato utente dell'innovativo sistema Easy Lock già descritto. Il frutto Easy Link ha un sistema di aggancio del tipo 'Keystone', può essere quindi montato su qualsiasi supporto relativo.